### 技术指标

| 输入连接器 | 1/4“ TRS和母XLR（热销2针） |
| --- | --- |
| 输入类型 | 电子平衡/不平衡，射频滤波 |
| 输入阻抗 | 40kΩ平衡/不平衡 |
| 最大输入 | > + 22dBu平衡或不平衡 |
| 输出连接器 | 1/4英寸TRS，母XLR（热销2） |
| 输出类型 | 阻抗平衡/不平衡，射频滤波 |
| 输出阻抗 | + 4dBu：100Ω平衡，50Ω不平衡; -10dBu：1kΩ平衡，500Ω不平衡 |
| 最大输出 | > + 21dBu平衡/不平衡至2kΩ或更大; > + 18dBm平衡/不平衡（进入600Ω） |
| 侧链 | 1/4“ TRS电话，正常：振铃=输出（发送）；提示=输入（返回） |
| 侧链阻抗 | 尖端=>10kΩ（输入），振铃=2kΩ（输出） |
| 侧链最大输入水平 | 提示=> + 22dBu（输入） |
| 侧链最大输出水平 | 振铃=> + 20dBu（输出） |
| 压缩机阈值范围 | -40dBu至+ 20dBu |
| 压缩机阈值特征 | 可选的OverEasy®或硬膝盖 |
| 压缩比 | 1：1至无穷大：1 |
| 压缩机启动时间 | 可扩展的依赖程序的AutoDynamic™ |
| 压缩机释放时间 | 可扩展的依赖程序的AutoDynamic™ |
| 扩展器/门阈值范围 | -60dBu至+ 15dBu |
| 扩展器/门比 | 1：1至4：1 |
| 扩展器/门攻击时间 | <100µs |
| 扩展器/门释放时间 | 取决于程序 |
| 带宽 | 0.35Hz-90kHz，+ 0 / -3dB |
| 频率响应 | 平坦：20Hz-20kHz，+0，-0.5dB |
| 噪声 | <-93dBu未加权（22kHz测量带宽） |
| THD +噪声 | 通常<0.2％；任何压缩量@ 1kHz |
| IMD | 通常小于0.2％SMPTE |
| 动态范围 | > 114 dB，未加权 |
| 通道间串扰 | <-95dB，20Hz至20kHz |
| CMRR | > 40dB，在1kHz时通常> 55dB |
| 立体声耦合 | 真均方根功率求和™ |
| 能量消耗 | 最大15瓦 |
| 工作电压 | 100VAC 50 / 60Hz; 120VAC 60Hz; 230VAC 50/60赫兹 |
| 工作温度 | 0°C至45°C（32°F至113°F） |
| 尺寸图 | 1.75英寸x 5.75英寸x 19英寸（4.45厘米x 14.6厘米x 48.26厘米） |
| 单位重量 | 4.84磅（2.19千克） |
| 装运重量 | 6.6磅（2.99千克） |
| 参考 | 0dBu = 0.775Vrms |